Электронный научный журнал "Математическое моделирование, компьютерный и натурный эксперимент в естественных науках" http://mathmod.esrae.ru/ URL статьи: mathmod.esrae.ru/**-** Ссылка для цитирования этой статьи: ******* В.А., ****** В.А. *************************** // Математическое моделирование, компьютерный и натурный эксперимент в естественных науках. 2017. №* Выполнено при поддержке гранта **********

УДК 532.517.2:539.3

Математическое моделирование Динамики взаимодействия слоя вязкой жидкости с упругим трехслойным статором и абсолютно твердым вибратором опоры

Могилевич Л.И.1, Попов В.С.2, Скородумов Е.С.3

1Поволжский филиал Московского государственного университета путей сообщения (МИИТ), Россия, Саратов, author1@sgu.ru

2Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А., 
Россия, Саратов, author2@sstu.ru

3Поволжский филиал Московского государственного университета путей сообщения (МИИТ), Россия, Саратов,  author3@mail.ru

Mathematical modeling of viscous liquid layer dynamic interaction with elastic free-layer stator and absolutely solid vibrator of a supporting device

Mogilevich L.I.1, Popov V.S.2, Skorodumov E.S.3

1Volga Region Branch of Moscow State University of Railway Engineering (MIIT), Russia, Saratov, author1@sgu.ru

2Yuri Gagarin State Technical University of Saratov, Russia, 
Saratov, author2@ sstu.ru

3Volga Region Branch of Moscow State University of Railway Engineering (MIIT), Russia, Saratov, author3@mail.ru

Аннотация. Исследована задача гидроупругости трехслойной пластины образующей статор опоры с абсолютно твердым вибратором. Рабочая жидкость опоры рассматривается как вязкая несжимаемая жидкость. Статор опоры считается жестко защемленным по торцам. Рассматривается плоская задача для режима установившихся гармонических колебаний вибратора. Построена математическая модель опоры и предложены подходы к ее исследованию. ( до 600 символов)

Ключевые слова: гидроупругость, колебания, трехслойная пластина, абсолютно жесткий вибратор, вязкая несжимаемая жидкость. (не больше 6 словосочетаний)

Abstract. The hydroelasticity problem of three-layer plate, forming stator of a supporting device with absolutely solid vibrator is investigated. The working liquid of the supporting device consider as incompressible viscous liquid. The stator of supporting device is clamped at its butt ends. We investigate the flat problem for the regime of stationary harmonic oscillations of vibrator. As a result, the mathematical model of supporting device was built and we have proposed the approaches for its study.

Keywords: hydroelasticity, oscillations, three-layer plate, absolutely solid vibrator, viscous incompressible liquid

Исследованию статики и динамики трехслойных конструкций посвящено достаточно много работ, например, сошлемся здесь на обзор представленный в [1]. С другой стороны, в настоящее время актуальными являются исследования проблем гидроупругости однородных упругих конструкций [2-4]. При исследовании проблем гидроупругости особое направление составляют работы по учету влияния вязкости жидкости. Для примера сошлемся здесь на работы [5-11], в которых исследованы различные проблемы гидроупругого взаимодействия пластин и цилиндрических оболочек со слоем вязкой жидкости. В работах [9-11] исследованы проблемы гидроупругих колебаний геометрических нерегулярных пластин и оболочек, взаимодействующих с вязкой жидкостью. В то же время работ, посвященных исследованию гидроупругости трехслойных конструкций крайне мало. В предлагаемой работе исследуются динамика упругой трехслойной конструкций, взаимодействующей с жидкостью, в составе опоры.

Гидродинамическая опора условно представлена на рис.1. Имеется абсолютно жесткое тело – вибратор I опоры. Внутренняя поверхность вибратора является плоской и образует одну из стенок щелевого канала. Вибратор имеет ширину b и длину 2ℓ и совершает заданные колебания в вертикальной плоскости с частотой ω и амплитудой zm. Вторую стенку щелевого канала образует упругий трехслойный стержень – статор II опоры. Его ширина и длина совпадают с шириной и длиной вибратора. Статор представляет собой пакет, набранный из двух несущих слоев 1 и 2 толщиной h1 и h2, воспринимающих основные динамические и статические нагрузки и заполнителя 3 толщиной 2c, обеспечивающего их совместную работу. Материал заполнителя можно считать жестким.

Для статора справедлива гипотеза ломаной нормали, т.е. в тонких несущих слоях 1, 2 справедливы гипотезы Кирхгофа, а в несжимаемом заполнителе 3 нормаль остается прямолинейной и не меняет своей длины, однако поворачивается на некоторый дополнительный угол ϕ(x). На торцах трехслойного статора предполагается наличие жестких диафрагм, препятствующих относительному сдвигу слоев, но не мешающих деформированию из своей плоскости. Торцы трехслойного статора считаются жестко защемленными. Деформации трехслойного статора можно считать малыми.

Рис.1.

Вязкая несжимаемая жидкость III полностью заполняет зазор между вибратором и статором. Средняя величина щелевого зазора равна h0. На торцах сторон 2ℓ имеются торцевые уплотнители, и истечение жидкости через эти торцы отсутствует. При этом предполагается что, на торцах сторон b торцевые уплотнители отсутствуют, и жидкость из щелевых зазоров вдоль сторон b может свободно истекать в окружающую жидкость, находящуюся в технологических полостях корпуса опоры.

1. Введем в рассмотрение декартовую систему координат Oxyz связанную с абсолютно твердым корпусом опоры и совпадающую со срединной поверхностью заполнителя упругого трехслойного стержня (статора) в невозмущенном состоянии. Закон движения вибратора будем представлять как

z = zmfz(ω t), fz(ω t)= sin (ω t).	(1)

Замечание: В редакторе формул Microsoft Equation Editor 3.0 установить следующие параметры размера текста: обычный – 14, крупный индекс – 9, мелкий индекс - 7, крупный символ - 18, мелкий символ - 14.

Динамика рабочей жидкости в двумерном случае описывается системой уравнений Навье-Стокса и неразрывности [14]:

Re ∂Uξ∂τ +λ Uξ ∂Uξ∂ξ + Uζ ∂Uξ∂ζ = − ∂P∂ξ + ψ2 ∂2 Uξ∂ξ2 + ∂2Uξ∂ζ2, 	(2)

ψ2 Re ∂ Uζ∂τ + λ Uξ ∂Uζ∂ξ + Uζ ∂Uζ∂ζ = − ∂P∂ζ + ψ2 ψ2 ∂2Uζ∂ξ2+∂2Uζ∂ζ2,

∂Uξ∂ξ+∂Uζ∂ζ = 0,

во введенных для рассматриваемой задачи безразмерных переменных

ψ = h0ℓ <<1 , λ = zmh0, τ = ω t, ξ = xℓ, ζ = z −c −h1h0 , ux=zm ω ℓh0Uξ, uz = zm ω Uζ,  	(3)

Re = h02 ων=2ε2, p=ρνzmωh0ψ2P(ξ,τ),

здесь x, z – декартовы координаты; ux, uz – проекции вектора скорости жидкости на оси координат; p – давление; ρ, ν – плотность и коэффициент кинематической вязкости жидкости; ψ, λ, Re – параметры, характеризующие задачу.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта ********.

Литература

- Горшков А.Г., Старовойтов Э.И., Яровая А.В. Механика слоистых вязкоупругопластических элементов конструкций. М.: Физматлит, 2005. 576 с.

- Горшков А.Г., Морозов В.И., Пономарев А.Т., Шклярчук Ф.Н. Аэрогидроупругость конструкций. М.: Физматлит, 2000. 591 с.

- Анкилов А.В., Вельмисов П.А., Покладова Ю.В., Горбоконенко В.Д. Математическое моделирование механической системы «трубопровод -датчик давления». Ульяновск, 2008, 188 с.

- Льюнг Л. Идентификация систем. Теория для пользователя: Пер. с англ. / Под ред. Я.З. Цыпкина.  М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1991. 432 с.

- Попова А.А. Математическое моделирование динамических процессов в виброопоре с упругими элементами конструкции // Вестник Саратовского государственного технического университета. 2007. Т. 4. № 1 (28). С. 25-31.

- Могилевич Л.И., Попов В.С., Попова А.А. Динамика взаимодействия упругих элементов вибромашины со сдавливаемым слоем жидкости, находящимся между ними // Проблемы машиностроения и надежности машин. 2010. № 4. С. 23-32.

- Ageev R.V., Mogilevich L.I., Popov V.S., Popova A.A., Kondratov D.V. Mathematical model of pulsating viscous liquid layer movement in a flat channel with elastically fixed wall // Applied Mathematical Sciences. 2014. Т. 8. № 157-160. С. 7899-7908.

- Могилевич Л.И., Попова А.А., Попов В.С. Динамика взаимодействия упругой цилиндрической оболочки с ламинарным потоком жидкости внутри нее применительно к трубопроводному транспорту // Наука и техника транспорта. 2007. № 2. С. 64-72.

- Попова А.А. Математическое моделирование процессов взаимодействия вязкой жидкости с тонкостенными ребристыми элементами гидродинамических демпферов и трубопроводов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук. Саратов, 2008. 32 с.

- Попова А.А. Математическое моделирование процессов взаимодействия вязкой жидкости с тонкостенными ребристыми элементами гидродинамических демпферов и трубопроводов. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / Саратовский государственный технический университет. Саратов, 2008. 174 с.

- Кондратов Д.В., Кондратова Ю.Н., Плаксина И.В., Попова А.А. Моделирование процессов динамического взаимодействия упругой геометрически нерегулярной внешней оболочки с тонким пульсирующим слоем вязкой жидкости // ХI Всероссийский съезд по фундаментальным проблемам теоретической и прикладной механики: сборник докладов. 2015. С. 1917-1920.

- Кочин Н.Е., Кибель И.А., Розе Н.В. Теоретическая гидромеханика. М.: Физматгиз, 1963. Т.1 727 с.

- Ерофеев В. И., Архипова Н.И. Упругие волны в двумерных слоистых конструкциях // Математическое моделирование, компьютерный и натурный эксперимент в естественных науках. 2016. № 1. URL: mathmod.esrae.ru/1-5.

- Землянухин А.И., Бочкарев А.В. Точное уединенно-волновое решение обобщенного уравнения Гарднера-Бюргерса // Математическое моделирование, компьютерный и натурный эксперимент в естественных науках. 2016. № 1. URL: mathmod.esrae.ru/1-1.

Замечание: п.13, 14 в списке литературы приведены как пример оформления!!