### В.В.Матвеев, В.Я.Распопов.
Основы построения бесплатформенных инерциальных навигационных систем

СПб.: ГНЦ РФ ЦНИИ «Электроприбор», 2009. -114 с.

© ГНЦ РФ ЦНИИ «Электроприбор», 2009 
© В.В.Матвеев, В.Я.Распопов , 2009 

ISBN 978-5-900780-73-3

В настоящем учебном пособии изложены принципы построения бесплатформенных инерциальных навигационных систем (БИНС) с использованием различных кинематических параметров: углов Эйлера-Крылова, направляющих косинусов, параметров Родрига-Гамильтона (кватернионов). 
Рассмотрены принципы работы акселерометров и гироскопических приборов, используемых в БИНС. Уделено внимание анализу погрешностей БИНС, приведены формулы для оценки точности БИНС. 
Излагаются вопросы комплексирования БИНС с другими системами навигационной информации. Приведены примеры использования фильтра Калмана в интегрированных навигационных системах. 
Уделяется внимание моделированию БИНС в среде Simulink - пакете расширения системы MATLAB. Приведены схемы моделирования элементов БИНС с использованием различных кинематических параметров. Каждая глава заканчивается вопросами для самоконтроля, позволяющими читателю оценить степень усвоения материала. Учебное пособие снабжено многочисленными примерами. 
Пособие предназначено для студентов вузов, обучающихся по специальности «Приборы и системы ориентации, стабилизации и навигации» и по направлениям подготовки «Приборостроение» и «Автоматизация и управление». Учебное пособие может быть полезно аспирантам и инженерам, начинающим работать в области автономной навигации. 

Библиогр.:114. Ил. 172. Табл. 22. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 08- 08- 00082

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие8Введение12ГЛАВА 1. Принципы построения БИНС181.1. БИНС с акселерометрами и ДУС181.2. Акселерометрические БИНС231.3. БИНС на неуправляемых гироскопах26ГЛАВА 2. Инерциальные чувствительные элементы292.1. Акселерометры292.1.1. Общая характеристика292.1.2. Осевые и маятниковые акселерометры322.1.3. Струнные акселерометры482.1.4. Конструкции и технические характеристики532.2. Гироскопы702.2.1. Общая характеристика702.2.2. Лазерные и волоконно- оптические гироскопы712.2.3. Волновые твердотельные гироскопы862.2.4. Динамически настраиваемые гироскопы1032.2.5. Микромеханические гироскопы116ГЛАВА 3 БИНС на акселерометрах и ДУС1403.1. БИНС с углами Эйлера- Крылова1403.2. БИНС с направляющими косинусами1533.2.1. Уравнение Пуассона1533.2.2. БИНС с двумя уравнениями Пуассона1573.2.3. БИНС с одним уравнением Пуассона1603.3. БИНС с параметрами Родрига-Гамильтона1623.3.1. Ось конечного поворота1623.3.2. Параметры Родрига-Гамильтона1663.3.3. Кватернионы1673.3.4. Кватернионные матрицы1773.3.5. Кинематическое уравнение для кватерниона1803.3.6. БИНС с параметрами Родрига-Гамильтона1823.4. Анализ алгоритмов БИНС1863.5. Начальная выставка БИНС188ГЛАВА 4. Модель ошибок БИНС1954.1. Элементарный анализ ошибок БИНС1954.2. Векторная модель ошибок БИНС2074.3. Скалярная модель ошибок БИНС2174.4. Уравнения ошибок БИНС в определении параметров ориентации176ГЛАВА 5. Комплексные навигационные системы2275.1. Элементы теории случайных процессов2275.2. Принципы построения комплексных систем навигации2395.3.Непрерывный фильтр Калмана в комплексных навигационных системах2515.4. Дискретный фильтр Калмана в комплексных навигационных системах2635.5. Инерциально- спутниковые навигационные комплексы278ГЛАВА 6. Моделирование алгоритмов БИНС в среде MATLAB\Simulink2916.1. Алгоритмы ориентации2916.1.1. Алгоритм ориентации с углами Эйлера- Крылова2916.1.2. Алгоритм ориентации с направляющими косинусами2976.1.3. Алгоритм ориентации с кватернионами3036.2. Калибровка инерциальных ЧЭ с помощью фильтра Калмана3066.2.1. Блоки моделирования случайных воздействий в пакете Simulink3066.2.2. Реализация фильтра Калмана для калибровки инерциальных ЧЭ309Заключение313